Módszertani útmutató kockázatértékelés elkészítéséhez

Munkakörülmények fejlesztése

GINOP Plusz-3.2.5

- Kockázatértékelés célja és hatálya

A kérelemhez csatolni szükséges a fejlesztést megelőző időszakra vonatkozó, 1993. évi XCIII. Munkavédelemről szóló törvény (továbbiakban: Mvt.) 54. § (2) bekezdésében meghatározott kockázatértékelésnek a fejlesztéssel érintett területre vonatkozó részét, továbbá annak kiegészítését, mely a fejlesztés várható hatásait azonosítja és értékeli. A fejlesztés megvalósulását követően a kockázatértékelést újra el kell végezni és a fejlesztéssel érintett területre vonatkozó részt a projekt zárásaként csatolni szükséges.

  - Jogszabályi háttér

A munkavédelemről szóló törvényben foglalt kockázatértékelés figyelembe vételével kell kialakítania a vállalkozásnak a pályázatát. A kérelemben röviden be kell mutatni a fejlesztés várható kockázatcsökkentő hatását, valamint az érintett munkaköröket és érintett munkavállalói létszámot, külön kiemelve a sérülékeny csoportba tartozó, illetve megváltozott munkaképességű munkavállalókat.

Az Mvt. kockázatértékelésre vonatkozó előírása:

„54. § (2) A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. A kockázatértékelés során a munkáltató azonosítja a várható veszélyeket (veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét, felbecsüli a veszély jellege (baleset, egészségkárosodás) szerint a veszélyeztetettség mértékét. A kockázatértékelés során az egészségvédelmi határértékkel szabályozott kóroki tényező előfordulása esetén munkahigiénés vizsgálatokkal kell gondoskodni az expozíció mértékének meghatározásáról.”

  - A kockázatértékelés célja

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretében meghirdetett GINOP Plusz-3.2.5 „Munkakörülmények fejlesztése” című kiemelt projekt célja (továbbiakban: Projekt) a szervezett munkával összefüggő munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzése, a munkavállalók egészségének és biztonságának magasabb szintre emelése a fejlesztések révén.   A munkáltatók támogatásával a projekt célja a munkáltatók ösztönzése a munkavédelem magasabb szintjét lehetővé tevő korszerűbb technológiák, védelmi rendszerek munkavédelmi eszközök beszerzésében.

A pályázathoz szükséges csatolni a munkáltató kockázatértékelését a fejlesztést megelőző időszakra, továbbá a projekt keretén belül végrehajtott fejlesztések hatásaira vonatkozó kiegészítést, melyben bemutatja a fejlesztések hatásait, igazolva, hogy a támogatással teljesül a projekt kiemelt célja, azaz a fejlesztésekkel a vállalat magasabb munkavédelmi szintet képes elérni, javulnak a munkavállalók egészségét és biztonságát biztosító munkafeltételek, munkakörülmények, csökken a munkavállalók egészségét és biztonságát befolyásoló kockázat mértéke, melyek várhatóan csökkenteni fogják a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések számát a vállalkozásnál.

A projekt megvalósulását követően a kockázatértékelést újra el kell készíteni, az Mvt. 54. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.

A kockázatértékelés, a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések/fokozott expozíciós esetek megelőzésére alkalmazott, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés megteremtése érdekében tett munkáltatói intézkedések kulcsfontosságú eleme.

A kockázatértékelés egy folyamat, ahol meg kell vizsgálni az adott munkakörülményeket és meg kell határozni a konkrét teendőket, jelen esetben a fejlesztés során várható hatásokat szükséges vizsgálni.

A kockázatértékelés gondos áttekintése annak, hogy az adott munkahelyen mi károsíthatja, veszélyeztetheti a munkavállalókat, a feltárt veszélyek kiküszöbölhetők-e vagy sem, és milyen személyi, tárgyi, szervezési intézkedések szükségesek annak érdekében, hogy a munkabalesetek és az egészségkárosodások megelőzhetőek legyenek.

A kockázatértékelés fő céljai:

- Valósuljanak meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételei.

- A megteendő intézkedések meghatározása és fontossági szempontból történő rangsorolása.

- A veszélyek megszüntetése vagy a fennmaradó kockázatok elfogadható mértékűre csökkentése.

„Kockázat: a veszélyhelyzetben a sérülés vagy az egészségkárosodás valószínűségének és súlyosságának együttes hatása.” Mvt. 87. §. 1F

„Veszélyes: az a létesítmény, munkaeszköz, anyag/keverék, munkafolyamat, technológia (beleértve a fizikai, biológiai, kémiai kóroki tényezők expozíciójával járó tevékenységeket is), amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége, biztonsága megfelelő védelem hiányában károsító hatásnak lehet kitéve.” Mv. 87. §. 11.

„Veszélyforrás: a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben jelentkező minden olyan tényező, amely a munkát végző vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyre veszélyt vagy ártalmat jelenthet.” Mv. 87. §. 11.

- Kockázatértékelés általános szabályai

A munkahelyi egészség és biztonság tekintetében a 89/391/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: keretirányelv) 6. és 9. cikke minden munkáltató esetében előírja azt az általános kötelezettséget, hogy teljes körű és naprakész kockázatértékelést végezzen.

A keretirányelvvel összhangban, az Mvt. 54. § (3) bekezdése értelmében a munkáltató a kockázatértékelést, és a megelőző intézkedések meghatározását a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 5 évente köteles elvégezni. A munkáltatók az Mvt. 54. § (3) bekezdése alapján kötelesek felülvizsgálni és aktualizálni a kockázatértékelési és kockázatkezelési gyakorlatukat, ha a munkahelyen, illetve a tevékenységben olyan változás történt, amelynek eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők (munkahelyi veszélyek, kockázatok) megváltozhattak.

Indokolt esetnek kell tekinteni:

a) az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának megváltozását,

b) minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatást, amelynek eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak – ideértve a munkaklíma-, zaj-, rezgésterhelést, légállapotokat (gázállapotú, por, rost légszennyezők minőségi, illetve mennyiségi változást),

c) az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának hiányosságával összefüggésben bekövetkezett munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés előfordulását, továbbá

d) ha a kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontra nem terjedt ki.

A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

A munkáltatónak figyelemmel kell lennie arra, hogy külön jogszabály tartalmaz-e az Mvt. szerinti 5 éves határidőnél szigorúbb előírást, mivel adott esetben annak megfelelő időközönként kell újbóli kockázatértékelést végeznie az adott tényező vonatkozásában. Az általános előírástól való eltérést, azaz speciális jogszabályi rendelkezés alkalmazását a veszélyek, a veszélyeztetés várható bekövetkezésének valószínűsége és a következmények (egészségkárosodások, illetve megbetegedések) súlyossága, azaz a kockázati szint indokolja. A kockázatértékelés során figyelembe kell venni az egyes munkahelyi kóroki tényezők (pl. zaj-, rezgésexpozíció, veszélyes anyaggal/keverékkel végzett tevékenység, rákkeltő, mutagén, reprodukciót károsító anyagok, biológiai tényezők stb.) hatásának kitett munkavállalók védelméről szóló külön jogszabályokban meghatározott szempontokat is.

  - A kockázatértékelés módszere

Számos veszélykutatási és kockázatértékelő módszer és eszköz áll rendelkezésére a munkahelyen jelenlévő biztonsági és egészségi kockázatok értékelésére, például kérdőívek, kérdéslisták, interjúk, halszálkaelemzés, adatgyűjtés, FMEA (meghibásodásmód és hatás elemzés) módszer.

Lényeges, hogy olyan módszert kell választani, amely jól tükrözi az adott munkahelyen jelen lévő kockázatokat, és alkalmas a nyomon követésre, valamint az előző kockázatértékeléssel való összehasonlításra.

A veszélyek számbavételéhez több forrásból érdemes információkat szerezni, például:

- munkavédelmi tartalmú jogszabályokból, szabványokból,

- a munkáltató belső szabályzataiból,

- műszaki és tudományos irodalomból,

- a munkatevékenység, a munkafolyamat, a technológia, a munkaeszköz közvetlen megfigyeléséből,

- helyszíni vizsgálatokból és mérésekből,

- tervrajzokból, folyamatábrákból,

- adatlapokból, gépkönyvekből, kezelési és karbantartási utasításokból,

- külső tényezőkből, amelyek kihathatnak a munkavégzésre (pl. időjárás, más munkáltató által végzett tevékenység ugyanazon vagy közeli munkaterületen),

- a munkavállalók és képviselőik tapasztalataiból,

- munkavédelmi szolgáltatóktól és szaktanácsadóktól,

- munkabalesetek, (kvázi balesetek) foglalkozási megbetegedések/fokozott expozíciós esetek, és rendkívüli események adataiból,

- más munkáltatók, munkahelyek közzétett adataiból, tapasztalataiból.

  - A kockázatértékelés legfontosabb tartalmi elemei:

- veszélyek azonosítása

- a veszélyforrásoknak kitett személyek azonosítása

- kockázatok meghatározása, értékelése és rangsorolása

- megelőző intézkedések meghatározása

- cselekvés

- nyomon követés

A kockázatértékelés minden lépését dokumentálni kell, és a kockázat-kommunikációnak végig kell kísérnie a teljes folyamatot.

A kémiai biztonság területén bevezetett – az Mvt.-ben a kockázatértékelésre vonatkozóan meghatározott feladatokkal nagyrészt átfedésben lévő – „kockázatbecslést” a kockázatelemzés keretében az alábbiak figyelembevételével kell elvégezni:

a) veszély és a veszélyeztetettek azonosítása,

b) az expozíció-hatás összefüggés elemzése,

c) expozíció-becslés,

d) a veszély jellemzése és

e) a kockázat minőségi, illetve mennyiségi jellemzése.

  - A veszélyek és a veszélyeztetett személyek azonosítása

A veszélyek azonosítása a kockázatértékelés alapja. Részletesen számba kell venni a munkakörnyezetben lévő valamennyi munkafolyamatot, az alkalmazott tevékenységet, a technológiát, a munkaeszközt, a felhasznált anyagokat (különös tekintettel a veszélyes anyagokra/keverékekre) és a munkavégzés módját (munkamódszert). A kiegészítésnek be kell mutatni a fejlesztések melyik területet érintik, összehasonlítva a fejlesztést megelőző állapotot és a fejlesztés után megvalósuló változásokat, meghatározva a változással érintett munkavállalók munkakörét és számát.

Fontos, hogy a kockázatnak kitett személyek azonosítása során vegyék figyelembe a nem mindennapos, illetve a nem rutinszerű tevékenységeket végzőket is.

Ezután kell meghatározni minden jelenlevő veszélyt, amely a munkavállalókat és más – a veszély hatókörében tartózkodó – személyeket fenyegethet. A veszélyek különböző szempontok alapján osztályozhatók (pl. a tevékenységek, a technológiák, a munkaeszközök, a veszélyes anyagok, a munkavégzés helye, vagy más alkalmas szempont szerint.).

Milyen veszélyek fordulhatnak elő?

Veszélyek számos tényezőből adódhatnak, ezért a kockázatértékelés során a munkáltató felelősségi körébe tartozó valamennyi vonatkozó tényezőt figyelembe kell venni. Azonos munkafeladatok között lényeges különbség adódhat például abból, hogy zárt térben vagy szabad térben kell végrehajtani, milyenek a munkahelyi klimatikus feltételek (pl. hőterheléssel járó munkafolyamatok vagy hideg klímakörnyezet). Az alkalmazott munkaeszköz rendeltetésszerű működése, más feltételekkel biztosítható, szélsőséges időjárási viszonyok esetén, amelyben a munkaeszköz használatának kockázatai jelentősen megváltozhatnak.

A veszélyek, illetve lehetséges veszélyforrások felismeréséhez támpontot adhat az alábbi, tájékoztató jellegű – nem teljes körű – felsorolás:

Munkaeszközök használata:

- védelem nélküli forgó, mozgó alkatrészek,

- gépek, berendezések nem megfelelő stabilitása, szilárdsága,

- anyagok vagy tárgyak elmozdulása (esés, gurulás, csúszás, összeomlás, elütés, elsodrás),

- gépek, járművek mozgása (pl. emelőgépek, belső szállítás, belső és külső közlekedés),

- gépek, járművek mozgó részei (emelőgépek mozgó, elforduló elemei),

- tűz- és robbanásveszély (súrlódás, nyomástartó edények),

- nyomásból származó veszélyek (hidraulika, pneumatika),

- veszélyes felületek (éles, sorjás, egyenetlen felületek, szélek és sarkok, kiálló részek, forró vagy hideg felületek),

- feszültség alatti részek megérinthetősége,

- vágás veszély behúzás veszély nyírás veszély összenyomás veszély,

- kezelőszervek, vészleállítók helytelen vagy hibás elhelyezése (korlátozott hozzáférés),

- kezelőszervek jelölésének hiánya,

- biztonsági berendezések (fék, hang- és fényjelző készülék stb.) hiánya, elégtelensége, hibája.

Munkakörnyezet, klíma:

- személyek vagy tárgyak leesése,

- magasban végzett munka,

- mélyben végzett munka,

- kényelmetlen mozdulatok vagy testhelyzet,

- szűk munkahely,

- rendetlen, elhanyagolt munkahely,

- megbotlás, megcsúszás, elesés,

- emberek, állatok mozgása, támadása,

- gépek, járművek mozgása,

- zárt terekben, tartályokban végzett munka,

- oxigénhiányos légtér,

- szabadban végzett munka,

- vízen vagy víz alatt végzett munka,

- hideg/meleg klímakörnyezet,

- nem megfelelő munkahelyi klímaparaméterek (léghőmérséklet, páratartalom, légmozgás, hősugárzás),

- szennyezett munkahelyi levegő (gázok, gőzök, aeroszolok, porok),

- túlnyomás alatt vagy kis nyomásban végzett munka,

- kedvezőtlen időjárási viszonyok.

Fizikai tényezők:

- villamos hálózatok és berendezések, munkaeszközök, vezetékek,

- elektromos zárlat,

- tűz vagy robbanás,

- elektrosztatikus feltöltődés,

- elektromágneses sugárzás vagy tér,

- részecskesugárzás,

- lézerek használata,

- zaj, infra- és ultrahang,

- nem megfelelő munkahelyi világítás,

- mechanikai rezgés (pl. kéziszerszámok, járművek),

Biológiai tényezők:

- baktériumok,

- vírusok,

- paraziták,

- gombák,

- egyéb mikroorganizmusok.

Veszélyes anyagok:

- tűzveszélyes, robbanékony és oxidáló anyagok,

- maró hatású anyagok,

- instabil vagy erősen reakcióképes anyagok,

- túlérzékenységet okozó (szenzibilizáló) anyagok,

- rákkeltő, mutagén, utódkárosító anyagok,

- oxigénhiányt okozó anyagok.

Munkavégzés:

- kézi anyagmozgatás,

- rossz egyéni munkamódszer,

- változó munkahely,

- feszültség közelében, feszültség alatt végzett munka,

- túlzott igénybevétellel járó fizikai munka,

- egyéni védőeszköz használatából származó többletterhelés.

Fiziológiai, idegrendszeri és pszichés tényezők:

- nehéz fizikai munka,

- nagy koncentrációt igénylő munka,

- túl intenzív vagy monoton munka,

- éjszakai munka,

- többműszakos munkarend,

- egyedül vagy elszigetelten végzett munka,

- távmunka (a munka és a magánélet közötti egyensúly felborulása),

- személyek fenyegetése, támadása (erőszak),

- állatok (házi és vad), rovarok (méh, darázs) fenyegetése, támadása,

- a feladatok, munkafolyamatok vagy munkavégzés szervezési hiányosságából adódó pszichés terhelés (összehangolatlanság, túl sok vagy túl kevés információ),

- felelősség, döntési helyzetek, időkényszer, konfliktushelyzetek, érzelmi megterhelés,

- emberi kapcsolati tényezők.

Egyéb tényezők:

- munkavédelmi oktatás hiánya vagy nem megfelelő végrehajtása,

- gyakorlatlan, gyakran változó munkavállalók,

- gyakran változó munkafeladatok,

- munkaszervezési hiányosságok (irányítás, létszám, szükséges utasítások)

- szakképzettség hiánya,

- üzemeltetési dokumentáció hiánya vagy hiányossága,

- egészségügyi vizsgálat hiánya,

- műszaki tartalmú időszakos felülvizsgálat hiánya vagy hiányossága,

- munkahelyi elsősegélynyújtás hiányosságai.

Ki kell térni a karbantartási, tisztítási, szerelési, indítási/leállítási műveletekre is.

A veszélyeztetett személyek azonosítása

A lehető legteljesebb körben számba kell venni azokat a személyeket, akiket az előzőek szerint azonosított veszélyek fenyegethetnek. A veszélyeztetett munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók számát veszélyenként kell megállapítani.

Veszélyeztetettek lehetnek:

- Azok a munkavállalók, akik a veszéllyel járó munkafolyamatot végzik.

- A veszéllyel járó munkafolyamat hatókörében tartózkodhatnak.

A veszélyeztetettek lehetnek:

- sérülékeny munkavállalói csoportba tartozók (pl. várandós, nemrégen szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák, fiatalkorúak, idősödők, megváltozott munkaképességűek).

- megváltozott munkaképességű munkavállalók (egészségkárosodott munkavállalók (krónikus betegségben szenvedők, fogyatékkal élők, csökkent immunitású munkavállalók, gyógyszeres kezelés alatt álló személyek). E tényezőket azonban a foglalkozás-egészségügyi orvos már a munkaköri alkalmasság véleményezése során figyelembe veszi.

A kockázatértékelésnek a munkavállalók egyéni különbségeivel (testi-lelki adottságaival) is számolnia kell, mivel a munkavégzésből és a munkakörnyezetből származó megterhelések egyénenként és esetenként is különböző igénybevételt jelenthetnek, különösen a sérülékeny csoportba tartozó valamint megváltozott munkaképességű személyek esetén jelent ugyanaz a terhelés nagyobb igénybevételt.

A munkáltatónak meg kell határoznia azon munkavállalói csoportokat, amelyek nagyobb kockázatnak lehetnek kitéve és a munkahelyi környezet figyelembevételével a számukra kockázatot jelentő tényezőkről külön kockázatelemzést kell készíteni.

Szükség esetén az azonosított veszélyeket irodalmi adatokkal, egészségkárosodás/baleset előfordulási gyakoriságokkal, környezeti és biológiai monitorozással, feltárt tünetekkel kell összevetni, vagy pedig matematikai modellezéssel kell megállapítani, hogy a becsült kockázati szint elfogadható/eltűrhető vagy szükséges az intézkedés a megelőzés érdekében (10 mikrorizikó).

A kiegészítésben ki kell térni, hogy a fejlesztés hogyan érinti a veszélynek kitett munkavállalókat.

  - Mérések

Jogszabály határozza meg, hogy ki és milyen feltételekkel végezhet el egy adott mérést.

A munkavállaló szervezetébe jutott vegyianyag-dózist, azaz a dolgozó expozícióját a biológiai expozíciós és hatásmutatók egyes biológiai mintákban (pl. vérben, vizeletben) mért koncentrációja jellemzi, melynek monitorozását jogszabályban meghatározott gyakorisággal szükséges végezni. A biológiai monitorozás, valamint a munkakörnyezeti monitorozás (a munkatér levegőjében lévő vegyi anyag koncentrációjának mérése és értékelése) kiegészítik, és nem helyettesítik egymást.

Mérések szükségessége

Gondosan mérlegelni kell, hogy a veszélyek azonosításához szükséges-e bonyolult műszeres mérés vagy laboratóriumi mérés. Bár a műszeres mérések pontos és részletes eredményeket adnak, a kockázatértékeléshez és a szükséges teendők meghatározásához gyakran elegendő a tájékozódó jellegű vizsgálat, amennyiben az elegendő adatot szolgáltat a munkavállalót érő terhelés meghatározásához és az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés megteremtéséhez.

Kötelező azonban mérést végezni, ha azt jogszabály írja elő, például ha a munkahelyi légtérben határértékkel rendelkező veszélyes anyag vagy rákkeltő anyag (pl. keményfapor) van jelen. Egyes veszélyes anyagok esetében a munkahelyi levegőben mért koncentráció mérése mellett szükséges a biológiai monitorozás elvégzése is az exponált munkavállalóknál.

A munkáltatónak gondoskodnia kell például rezgésmérésről – különösen – új munkahely létesítése, illetve gép, berendezés üzembe helyezése esetén, amennyiben rezgésterhelés érheti a munkavállalót.

Nem elegendő a kockázatértékelés során, hogy a munkáltató kizárólag a gyártó által szolgáltatott gyártási adatlapon szereplő rezgés mértékére hivatkozik, és ennek alapján minősíti az adott munkafolyamat veszélyességét. A munkavállalót a munkavégzés során érő tényleges kockázat megítélése ennek alapján nem mindig lehetséges, mivel ezek az adatok csak a gép minősítésére és nem a munkavállaló rezgésterhelésére vonatkoznak. A konkrét kockázat megítélése általában csak a tényleges munkavégzés során, a munkavállaló rezgésexpozíciójának meghatározása céljából elvégzett mérés (rezgésvizsgálat) alapján lehetséges. A kockázatértékelés elkészítésénél el lehet tekinteni a rezgésméréstől, amennyiben a gyártó által adott információ alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a rezgésterhelés biztosan kisebb a prevenciós határértéknél.

Az előzőekhez hasonlóan nem kell például zajmérést végezni a kockázatértékelés készítésekor, ha a munkáltató nyilatkozata alapján egyértelműen és bizonyíthatóan kijelenthető, hogy a zajterhelés biztosan nem haladja meg a jogszabályban meghatározott alsó beavatkozási határértéket.

Amennyiben a projekt célja valamilyen határértékkel szabályozott paraméter csökkentése, a kockázatértékelés során be kell mutatni a pályázat benyújtása előtt elvégzett mérési eredmények és a fejlesztések után várható, becsült mérési eredmények összehasonlítását. A méréseket a megvalósulást követően kötelező elvégeztetni.

  - A kockázatok értékelése és rangsorolása

A kockázatok minőségi, illetőleg szükség esetén mennyiségi értékelése során a munkáltató megbecsli a veszélyből eredő lehetséges káros következmény mértékét és súlyosságát (ideértve a veszélyeztetettek számát és a sérülés vagy egészségkárosodás lehetőségét és mértékét is), valamint a veszély bekövetkezésének valószínűségét. Minden esetben szükséges a munkakörülmények és a munkavégzés elemzése is.

Minőségi kockázatértékelés

A munkahelyen számos olyan veszélyforrás van jelen (pl. csúszós padozat; éles, hegyes tárgyak; forgó alkatrészek; rossz megvilágítás; kényszertesthelyzet; monoton munka; rossz munkahelyi közérzet; stressz; kombinált hatások), amikor minőségi kockázatértékelést kell végezni. Ezekben az esetekben minősíteni kell a kockázat/esemény bekövetkezésének és súlyosságának a valószínűségét. Ez az értékelés a legtöbb munkahely esetében a felismert veszélyek áttekintését és a kockázatok rangsorba állítását jelenti annak érdekében, hogy a munkáltató meghatározhassa a szükséges intézkedéseket.

A kockázatok értékelése magában foglalja annak megállapítását is, hogy a körülmények megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, továbbá biztosított-e a kockázatok elfogadható szinten tartása.

Mennyiségi kockázatértékelés (kockázatbecslés)

Egészségvédelmi határértékkel szabályozott kóroki tényezők, mérhető expozíciók esetén (pl. veszélyes anyagok, vagy fizikai kóroki tényezők – zaj, rezgés, sugárzás, klímaparaméterek) mennyiségi becslést kell készíteni.

Mennyiségi kockázatbecslést kell végezni, amennyiben az egészségkárosító hatás lehetősége fennáll, valamint:

- a hatás, az expozíció mérhető, például:

- a munkahelyi légtérben mérhető a veszélyes anyag koncentráció,

- biológiai monitorozással megítélhető a fokozott expozíció,

- mérhetők a klíma paraméterek, számítható a klímaindex,

- mérhető a zaj- és a rezgésterhelés,

- kiszámítható a fizikai munka és a hőterhelés munka/energiaforgalma;

- a regisztrálható az expozíció gyakorisága és az expozíciós idő;

- a számszerű mérés adatai összevethetők határértékekkel, expozíciós koncentrációs szintekkel; a kockázat számszerűsíthető.

A kockázatok rangsorolása

A kockázatok megelőzése vagy csökkentése érdekében szükséges intézkedéseket célszerű sürgősségi sorrendbe állítani, (azonnali intézkedés, rövid- vagy középtávú intézkedés, hosszú távú intézkedés). Az intézkedések sürgősségi sorrendbe állításához a kockázatértékelés megállapításait kell alapul venni, különösen azt, hogy mennyire súlyos az adott kockázat, azaz milyen jellegű károsodást okozhat, hány személyt érinthet, valamint milyen valószínűséggel következhet be a károsodás. Azonnal intézkedni kell a súlyos kockázatok felszámolása érdekében, azaz a közvetlen veszélyt jelentő munkavégzést vagy munkaeszközt, technológiát azonnal le kell állítani. Ugyanakkor célszerű minél hamarabb végrehajtani azokat a gyorsan megtehető intézkedéseket is, amelyek kevésbé súlyos kockázatot szüntetnek meg

  - Megelőző intézkedések

Amennyiben kockázat meghaladta az eltűrhető szintet, úgy intézkedés meghatározása szükséges. Cél egy átfogó kockázatkezelő stratégia kialakítása, mellyel a kockázat eltűrhető szintre csökkenthető. Az intézkedésekhez felelős és határidőt meg kell határozni.

A megelőző stratégia alapelvei megegyeznek a primer prevenció elveivel. A kockázatcsökkentés érdekében elsődlegesen műszaki/kollektív megoldásokat kell alkalmazni, ezt követően munkaszervezési intézkedések kerüljenek meghatározásra, végül amennyiben még fennáll az egészségkárosodás kockázata egyéni védőeszközök alkalmazását kell meghatározni.

Az intézkedések hatékonyságát szükséges ellenőrizni.

  - Cselekvés

A munkakörülmények javítására hozott intézkedésekhez felelősöket és pontos határidőket kell rendelni.

Gondolni kell a tervezés, kivitelezés, és szükség esetén a használatba vétel vagy az előírt mérések dokumentálására is.

A kockázatértékelés akkor lesz eredményes, ha a megtett intézkedések során igazolható módon a károsító hatás(ok) csökkennek, megszűnnek.

  - Nyomon követés és felülvizsgálat

A munkáltatónak ellenőriznie kell, hogy a kockázatértékelés megállapításaként, a kockázatok csökkentése érdekében meghatározott és végrehajtott intézkedések valóban hatásosan és stabilan csökkentették a kockázatokat.

A kockázatértékelés folyamatába célszerű bevonni a munkavállalókat (vagy a munkavédelmi képviselőket), mivel a gyakorlati tapasztalataik a kockázatértékelésnél nélkülözhetetlenek.

Közreműködésük nagyban segítheti a kockázatértékelést végző munkáját, hiszen általában jól ismerik a gyakorlati problémákat, továbbá a munkavégzés közben szerzett tapasztalatok alapján felismerhetnek rejtett veszélyeket is. A tevékenység jellegétől, összetettségétől függően további szakemberek bevonása is szükséges lehet (például: ergonómus, munkapszichológus, vegyész).

- A fejlesztés várható hatásainak dokumentálása

Be kell mutatni a tervezett fejlesztések hatásait.

Vizsgálni kell a legutóbbi kockázatértékeléshez képest a projekttel érintett fejlesztésekkel milyen változást terveznek elérni a munkakörnyezeti illetve a kockázati tényezők csökkentésének vonatkozásában, és ez hány fő munkavállalót érint.

Be kell mutatni a pályázat benyújtása előtt elvégzett mérési eredmények és a fejlesztések után várható, becsült eredmények összehasonlítását (amennyiben releváns). A becsült eredmények esetén a méréseket a megvalósulást követően el kell végeztetni, hogy igazolható legyen a várt teljesülése.

A meglévő munkaeszközök között/mellett üzembe helyezett vagy használatba vett új munkaeszköz vizsgálatakor a többi munkaeszközzel való kölcsönhatást is vizsgálni kell, továbbá értékelni kell a munkavállalók (és a munkavégzés hatókörében tartózkodók) esetleges veszélyeztetését is.

A munkáltatónak bizonyítania kell, hogy a fejlesztések a kockázatok csökkenését eredményezik. Az eredmények megfelelő dokumentálása a kockázatértékelés részét képezi. A projekt megvalósulását követően a meghatározott, releváns és szükséges méréseket a jogszabályban foglaltaknak megfelelően el kell végezni.

Kockázatok megelőzése

A kockázatok megelőzése, csökkentése az Mvt.-ben foglalt elvekkel összhangban történhet. Ha lehetséges, a kockázatot meg kell előzni.

A fejlesztés során gondoskodni kell arról, hogy a kockázat csökkentésével érintett terület mellett újabb kockázat ne keletkezzen. Pl.: Elszívó hatékonyságával csökkenhet a munkavállalót érő kémiai kockázat, azonban az elszívó működése által keltett zaj zajexpozíciót jelenthet a munkavállaló számára.

A kollektív műszaki védelmet előnyben kell részesíteni az egyéni védőeszközök alkalmazásával szemben.